別表第2(第38条)

| 区分 程度 | 区分 | 場所 | 点検要領 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ ぼや・部分焼等の火災建物 | 1 外見上鎮火の確認が困難な部分 | ① 小屋裏、天井裏、床下及びダストパイプスペース等のたて穴(PS、EPS含む) | 点検口(押入れの天井部分)等から内部を視認する。天井、床ダクト等の一部を破壊して確認する。 |
|  |  | ② モルタル壁等の二重壁内 | 変色部分等の表面を素手で触れて温度を確かめる。 小屋裏を点検して、火気及び煙の有無を視認する。 二重壁の一部を破壊して確認する。 |
|  |  | ③ 厨房等の火気施設周囲の鉄板張内装裏面 |  |
|  |  | ④ 押入れ(天袋を含む)及び戸袋 | 内部を目視確認して、火気及び煙の有無を確かめる。 |
|  |  | ⑤ 瓦下地及び畳の合せ目 | 外部から目視確認して、火気及び煙の有無を確かめる。 |
|  | 2 消火確認が困難なもの(無炎燃焼又は深部火災になりやすいもの) | 布団、マット、繊維類、紙、木材、木くずの類 | 水びたし状態であっても、水切れとともに深部に残った火種の燃焼力が強まるので、着火したと思われるものは、屋外の安全な場所に搬出させる。 |
| Ⅱ 半焼以上の延焼建物等 | 火種の残りやすい部分 | モルタル壁等の二重壁内柱、梁、合掌等のほぞ部分焼き堆積物(前2に掲げるもの)、強い放射熱を受けた隣接建築物、風下建築物の飛火危険箇所 | 前Ⅰに準じて確認する。 |
| 備考 | 1 消防隊が前Ⅰ及びⅡについて点検する場合は、関係者等々の立会いのもとに実施するよう配意する。 2 鎮火判定のため破壊によらなければ確認できない部分は、関係者の承諾を得て必要最小限度の範囲で実施し、未破壊部分について特に監視、警戒するよう関係者に説示する。 |  |  |  |  |